2025-2026-1 《模拟电子技术》期中考试-线上版

一、多选题(每小题5分，共25分)

1 以下关于二极管的工作原理，正确的是哪些？ (       )。

A 二极管允许电流仅在一个方向流动。   B 二极管在正向偏置时导通。

C 二极管在反向偏置时也会导通。

D 二极管有不同的类型，包括硅二极管和锗二极管。

2 下列关于共射放大电路的耦合方式，哪些是正确的？(       )。

A 直接耦合   B 阻容耦合    C 变压器耦合    D 光耦合

3 在理想对称差分放大电路中，长尾式差放的主要优点是什么？(       )。

A 提高增益  B 有效抑制共模信号  C 增加工作电流  D 共模抑制比高

4 电流源电路的镜像设计主要用于实现什么功能？ (       )。

A 精确传输电流      B 能为它级提供静态电流

C 能作为有源负载替代大电阻     D 能实现电流的复制

5 对于由两个NPN构成的达林顿管(复合管)，说法正确的是 (       )。

A 第一个晶体管的集电极或发射极需接在第二个晶体管的基极

B 电流放大倍数为β1β2   C 增强放大电路的带宽   D 静态工作点稳定

二、单选题(每小题5分，共25分)

6 场效应管的工作原理主要依赖于哪个机制 (       )。

A 电场控制    B 电流放大    C 热效应     D 光电效应

7 若由晶体管构成的某共射放大电路处于放大状态，测得三个电极静态电位分别是6V、3.67V、3V，试问3V对应的管脚属于 (       )。

A 基极b      B 发射极e      C 集电极c    D 栅极g

8 晶体管构成的三类接法中，常用于多级放大电路输出级的是(      )接法。

A 共集电极    B 共射    C 共基极     D 共源

9 在双端输入单端输出电路中，电压放大倍数影响因素包括哪项？ (      )。

A 输入电压   B 输出负载   C 输入阻抗和输出阻抗   D 发射极电阻

10 多级放大电路输出部分包括消除(       )失真、过流保护和互补输出结构等三部分电路环节。

A 底部失真    B 惰性失真    C 顶部失真    D 交越失真

三、填空题(每空5分，共25分)

11 三极管是一种可以放大              的半导体器件，它在电路中常用于放大信号和处理信号的电子电路中。

12 在共射接法中，输入信号施加在基极，而输出信号则从集电极取出；而在共基接法中，输入信号施加在         极，而输出信号则从集电极取出。

13 电流源作为有源负载时，可以             放大电路的电压放大倍数Au。

14 假设双端输入双端输出的长尾式差分电路的发射极电流IEQ = 0.15mA ，试

问长尾式的射极电阻Re上的直流电流为          mA，其上没有差模信号。

15 若两个相同RC滞后网(低通网)级联时，当频率f = 10 f H时，在幅频波特图特性曲线可知20lg |Uo/Ui| = ﹣6 dB，而对应的相位φ ≈            度。

四、分析题(一道题，三个问题，共25分)

假设如下电路图中PMOS管的开启电压USG ≈1.5 V，试分析：

16 该电路的工作原理；(10分)

17 详细阐述三极管的作用；(5分)

18 为什么加电容C1？开关S闭合后，若无C1，A点电流波形会产生什么现象?为什么？(10分)