模拟电子技术 第1章 线上考试

一、填空题(每道小题5分)

1. N型杂质半导体实在本征半导体的基础上掺杂了大量的          价元素？

2. 杂质半导体的少子主要受                 影响。

3. 二级管具有                   特性。

4. 假设二极管在直流已经导通的情况下，流过的直流电流等于1.3mA，若某一小信号(正弦类)流过该二极管，问该二极管等效的动态电阻等于        欧姆。

5. 双极性晶体管是一种输入电流控制输出               的器件。

6. 假设共射接法的单管放大电路，若在某一时刻t0测得输入电压瞬时值等于20mV，而测得的输出电压瞬时值等于- 800mV，问电压放大倍数等于        。

7. 假设某晶体管处于正常的放大状态，直流时测得三个管脚的点位分别等于0V、-3V、0.68V，现问-3V对应的是              极管脚。

8. 描述MOS放大能力的指标参数是                  。

9. 对NMOS(增强型)而言，假设UDS > UGS - UGS (th) ，问此时该N沟道MOS管处于           的工作状态。

10. 稳压二极管要能起到稳定电压的作用，一般工作在反向          状态，工作时常配有一个限流电阻。

二、单选题(每道小题10分)

1. 杂质半导体的多子主要由(    )来决定。

A 温度        B 光照        C 杂质浓度        D 横截面大小

2. 二极管不能起到(    )的作用。

A 开关        B 保护        C 整流        D 放大

3. 假设双极性晶体管的iB = 10μA，iE = 0.51mA，问晶体管的β等于 (    )。

A 50        B 20        C 30        D 40

4. NMOS的输出电流iD的大小主要由(    )决定。

A UGD        B UGS        C IG         D IS

5. 假设两个稳压二极管(基底Si材料)的稳定电压分别是：6 V和8 V，当二者串联后，不可能的得到电压是(    ) V。

A 8.7        B 6.7        C 2        D 14