模拟电子技术 第2章 线上考试

一、填空题(每道小题5分)

1. 单管共射接法的输入电压ui和输出电压uo的极性是         的。

2. 在分析交流参数时，需要将先画出电路对应的交流通路，对直流电压电源的处理，一般要不短路要不             。

3. 放大电路中，若发射极接有一个射极电阻，能使静态工作点稳定，但带来的代价是电压放大倍数          。

4. 分析基本放大电路时，满足的原则是先静态后               。

5. 共集电极接法的特点是输入电阻大，输出电阻小，但            放大倍数约等于1。

6. 共基极接发的电路，能放大电压，但不能放大         ，常用于高频电路中。

7. 两个晶体管在满足一定的原则时能够成复合管，假设一个晶体管的电流放大倍数等于30，另一个晶体管的电流放大倍数等于50，构成的复合管电流放大倍数约等于         。

8. 常见的放大电路耦合方式有直接耦合、            耦合、变压器耦合和光电耦合等。

9. 对于由NPN构成的单级共射放大电路，若基极电阻Rb较小，输出电压uo的波形容易引起          失真，又称截止失真。

10. 试问晶体管在交流情况下，输入信号ui从发射极进入，输出信号uo从集电极输出，那么可以得出该晶体管属于           极接法。

二、单选题(每道小题10分)

1. 两个β相同的晶体管组成复合管后，其电流放大系数约为(    )。

A  β

B  1+β

C 2β

D  β2

2. 为了能让放大电路正常工作，必须使得晶体管满足(    )。

A 发射结正偏，集电结反偏

B发射结反偏，集电结反偏

C 发射结正偏，集电结正偏

D发射结反偏，集电结正偏

3. 晶体管三类接法中，既能放大电压又能放大电流的是(    )接法。

A 共基极

B 共集电极

C 共射极

D 共漏极

4. 晶体管的三类接法中能放大电压的是(    )。

A 共射和共集电极

B共射和共基极

C共基和共集电极

D共源和共集电极

5. 假设在共射接法的电路中，若发射极电阻越大(注：该射极电阻无旁路电容并联)，则电压放大倍数的值(    )。

A 变小

B 不变

C 变大

D 无规律变化