一、填空题(每道小题5分)

1. 假设放大电路引入了反馈，若发现输出相比于原来有增大趋势的，属于         反馈。

2. 交流负反馈常分为四类，有电压串联、电流并联、电压并联和               等反馈。

3.               组态的交流负反馈引入后，能使电路的输入电阻增大输出电阻减小。

4. 当反馈电路中的AF=1且φA+ φF= ±180°时，表明电路发生了               现象。

5. 电路引入直流负反馈目的是提高静态工作点的稳定性，而引入交流负反馈则能提升电路的动态性能，问若电路引入负反馈，能让电路的通频带展          。

6. 串联负反馈的本质是忽略净输入           。

7. 假设输出电流与输入电流呈现一定的比例关系，则电路极可能引入了            组态的交流负反馈。

8. 某单个集成运放构成了一个反馈电路，发现反馈通路只有交流电流流过，则该反馈电路引入了          反馈。

9. 电流串联负反馈的反馈系数等于反馈             与输出电流的比值。

10. 假设某电路引入了电压并联负反馈组态，则其输出电阻Rof约等于原电路输出电阻Ro的           倍。

二、单选题(每道小题10分)

1. 某电路欲减小对信号源电流的索取且提高电路的带负载能力，则引入组态 (    ) 反馈。

A 电压串联

B 电压并联

C 电流串联

D 电流并联

2. 放大电路引入负反馈，那么满足深度负反馈的条件是(    )。

A AF <<1

B AF >>1

C AF =1

D A +F =20

3. 深度负反馈的本质是(    ) 。

A 忽略反馈量

B忽略净输出量

C忽略净输入量

D忽略外加输入量

4. 假设某负反馈放大电路想实现电流-电压转换的功能，则应该引入(    )负反馈组态。

A 电压串联

B 电流并联

C 电流串联

D 电压并联

5. 为使电路的温漂进一步减小且输出电流ICQ稳定，电路应该引入(    )负反馈。

A 直流

B 交流

C 电容

D RLC串联