一、填空题(每道小题5分)

1. 集成运放引入负反馈能进行信号的运算和处理，假设单个集成运放引入负反馈后要进行比例运算，那么集成运放的两个输入端需要满足               和虚断。

2. 假设集成运放引入负反馈，构成了反向比例器，当比例系数等于1时，输出电压信号和输入电压信号的极性是            的。

3. 同相比例运算放大电路要求集成运放的                  越高越好。

4. 电压跟随器能起到            作用。

5. 若将方波信号变为三角波信号，可在方波信号发生器的后面接一个       电路来实现。

6. 可将一个乘法器放在负反馈通路中，来实现                运算。

7.                   运算电路可以实现函数Y = aX1+bX2+cX3，a、b、c均小于零。

8. 已知输入信号的频率在10-12 kHz，，为防止干扰信号的混入，应选用          滤波器。

9. 为了获得输入电压中的低频信号，应选用          滤波器。

10. 已知某滤波器的传递函数Au (s) = 4s / (1+2s+4s2)，可知采用了          二阶滤波器。

二、单选题(每道小题10分)

1. 欲将正弦波电压转变为二倍频电压，用选用 (    ) 运算电路。

A 积分

B 指数

C 乘方

D 求和

2. 欲将方波电压信号转为尖顶波电压信号，用选用 (    ) 运算电路。

A 对数

B 反相求和

C 乘法

D 微分

3. 为避免50 Hz电网电压的干扰进入放大器，应选用 (    ) 滤波电路。

A HPF

B LPF

C BPF

D BEF

4. (    ) 的运算电路可以实现Au>1的放大器。

A 反相求和

B 差分

C同相比例

D 开方

5. 假设图中的uI1= 400 mV，uI2= 100 mV，试问图中A点的电位等于(    ) mV。

A 400

B 100

C 700

D -200