一、填空题(每道小题5分)

1. 正弦波振荡器采用反馈结构，试问反馈极性属于           反馈。

2. LC三端式正弦波振荡器欲满足相位平衡条件，在交流通路中观察是否满足        原则即可。

3. LC正弦波振荡器的相位平衡条件：φA+ φF =               ，其中n为整数。

4. RC移相网构成的正弦波振荡器，当晶体管的接法是共射接法，那么至少需要      个RC移相网串接能满足相位平衡条件。

5. 在RC选频网构成的文氏桥正弦波振荡器，存在两路反馈，其中一路正反馈的作用是选频和反馈，另一路负反馈主要起到                  作用。

6. 滞回比较器假设两个阈值电压分别为：uT1=2 V，uT2=6 V，假设输入信号ui接在集成运放的反相输入端，那么当ui = 10 V时，输出是          电平。

7. 一般单限比较器，单输入信号加载在集成运放的同相输入端时，，若输入信号电压比阈值电压小，则输出是          电平。

8. 在由迟滞比较器构成的方波信号发生器中，调节电阻能实现RC的放电时间常数和充电时间常数不相等，那么输出的波形将会变为             。

9. 为了将方波变为三角波信号，可在方波发生器的后面接一个           运算电路，可实现波形的变换，例如信号系统中将阶跃信号进行斜变。

10. 要实现将交流信号变为直流信号的这种功能电路称为整流电路，在精密整流电路中，常常包括具有                  特性的半导体期间存在，能实现半波或全波整流。

二、单选题(每道小题10分)

1. 欲将正弦波电压转变为方波，可以经过 (    ) 电路。

A 滞回比较器

B 单限比较器

C 多阈值比较器

D 窗口比较器

2. 假设某单管共射放大电路构成一个三端式正弦波振荡器，若基极b与发射极e之间呈现容性、基极b与集电极c之间呈现感性，则发射极e与集电极c之间呈现(    ) 。

A 感性

B 容性

C 纯阻性

D 感性和容性均可

3. 欲将一个放大电路的输出电压的极性反相，可在电路的输出端串接     个RC滞后网来实现该目的。

A 三

B 二

C 四

D 一

4. 在图示电路中，当uI为负半周，试问输出电压uo为(    )。

A uI

B -2uI

C 2uI

D - uI

5. 图示电路为光控电路的一部分，试问由A2构成的集成运放是(    ) 电压比较器。

A 单限

B 滞回

C 窗口

D 多阈值